338

TELECAMERA CCD ZOOM VARIFOCALE

Manuale d’uso

SOMMARIO

Precauzioni   …………………….………..……………………………..pag. 2

Avvertenze e Note ……………………..………………………………  pag. 3

Caratteristiche ………………………………………………….………. pag. 4

Connessioni …………………………………………………………….. pag. 5

Dichiarazione Conformità …………….……………………………….. pag. 6

Precauzioni:

1. Non smontare la telecamera: non rimuovere la copertura o le  viti,  così  da  evitare  sbalzi  elettrici.  All’interno  non  ci  sono  parti  riutilizzabili. In caso di necessità, rivolgersi a personale qualificato.

2.  Conservarla   e   maneggiarla   con   cura:   la   telecamera   può danneggiarsi se utilizzata o conservata in modo improprio.

3.  Non   esporre   la   telecamera   a   pioggia   o   altri   liquidi.   Non utilizzarla in luoghi umidi: se la telecamera viene a contatto con  liquidi asciugare   immediatamente.   Spegnerla   e   rivolgersi   a  personale         qualificato.        I   liquidi     possono         danneggiare            la telecamera e creare corto-circuito.

4.  Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire la telecamera:  utilizzare  un  panno  asciutto  per  pulire  l’apparecchio  quando  necessario.  Nel  caso  in  cui  lo  sporco  sia  difficile  da  rimuovere,   utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.

5.  Non  puntare  mai  la  telecamera  verso  il  sole:  non  puntare  mai  l’obiettivo verso la luce diretta del sole, nè se si è in luogo chiuso,  nè  quando  si  è  all’aperto.  Fare  attenzione  quando  si  utilizza  la  telecamera in prossimità di luce, sia artificiale che naturale, o di  luce che riflette oggetti.

6.  Non  utilizzare  la  telecamera  in  presenza  di  alte  temperature,     umidità  o  fonti  di  energia:  utilizzare  la  telecamera  con  una  temperatura compresa tra i -10°C ed i +50°C, ed umidità inferiore  ad   85%.   Per   una   corretta   alimentazione,   fare   riferimento   al  manuale d’uso.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

Avvertenze e Note

ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre  la telecamera alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.

Il voltaggio presente  all’interno  della telecamera e  le parti della stessa, possono causare corto-circuiti e shock  alle persone.

ATTENZIONE!  RISCHIO DI CORTO-CIRCUITO.  NON  APRIRE!

Per ridurre il rischio di corto-circuiti, non rimuovere la cover sul retro e non manomettere le varie componenti. Per qualsiasi manutenzione, rivolgersi a personale qualificato.

Per  evitare  qualsiasi  shock  o  incendio,  utilizzare solo  alimentatori  con il voltaggio indicato.

NOTA IMPORTANTE:

L’apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai parametri  di   un   apparecchio   di   Classe   B   secondo   le   norme   europee  EN55022 e EN55024 ed è adatto all’utilizzo in ambienti residenziali  commerciali e dell’industria leggera. L’apparecchio  genera,  utilizza  ed  emette  radio  frequenze  e  se  non  installata  o  utilizzata  seguendo le istruzioni del manuale, potrebbe causare interferenze  dannose ad altre comunicazioni radio. In questo caso è richiesto  al proprietario di correggere l’interferenza a proprie spese.

Qualsiasi modifica o cambiamento dell’apparecchio che non sia  stato espressamente  approvato  dalla  parte  responsabile  della  conformità, esime l’utente  dall’operare in qualsiasi modo sull’apparecchio.

Un campione dell’apparecchio è stato sottoposto al test di precondizionamento igroscopico per simularne l’invecchiamento di due anni.

FUNZIONI  DELL’APPARECCHIO:

- CONNETTORE PER  SEGNALE VIDEO IN USCITA (BNC)  1.0Vp-p/75  Ω  il  segnale  video  composito in uscita  è  fornito  da  questo connettore posto nel retro della telecamera

- CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE  a morsettiera nel retro delle telecamera

L’apparecchio accetta alimentatori a 12v 1500mA stabilizzati

L’apparecchio viene fornito senza ottica e senza staffa di fissaggio

IMPORTANTE:

Utilizzare solo  alimentatori di classe II (con il simbolo del doppio quadratino). Utilizzare l’alimentatore fornito a corredo.  Abbiate cura di non superare mai una tensione di 12 Volt  o  l’apparecchio potrebbe venire danneggiato irreparabilmente.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

| APPARECCHIO | TELECAMERA 338 CCD ZOOM |
| --- | --- |
| TV SYSTEM | PAL |
| DIMENSIONI | 158*95 |
| LENTE | NON FORNITA |
| OTTICA | 1/3 pollice |
| ELEMENTI IMMAGINE | 500(H)x582(V) |
| FREQUENZE | Orizzontale: 15.625khz - Verticale: 50Hz |
| RISOLUZIONE ORIZZONTALE | Linee 540TVL B/N 620 |
| VELOCITA' DI CHIUSURA | Auto:PAL 1/50-1/100,000Sec;NTSC 1/60-1/100,000Sec |
| RAPPORTO S/N | Oltre 55db (AGCOff) |
| ILLUMINAZIONE MINIMA | 0,00045 Lux(F:2.0) |
| USCITA VIDEO | 1.0Vp-p,75 Ω BNC |

FUNZIONI POSTERIORI

| VIDEO OUT | Uscita video, da collegare ad un registratore o a monitor oppure ad un quad |
| --- | --- |
| AUDIO OUT | Uscita audio |
| LEVEL | Regolazione sensibilità |
| AES | Shutter elettronico automatico |
| MIR | Attivazione funzione “Mirror” immagine speculare |
| AGC | Inserimento controllo guadagno automatico |
| ATW | Controllo bilanciamento bianco automatico |
| DUAL POWER | Presa alimentazione, cavi 12v |
| BLC | Compensazione illuminazione posteriore |
| LED VERDE | Spia telecamera accesa |
| SLOW SHUTTER | Regolazione velcoità shuttter |
| AUTO IRIS | Connettore per ottiche auto iris alimentate |

ESEMPI DI CONNESSIONI

Dichiarazione di conformità

Noi importatori

SKYNET Italia s.r.l.

Via del Crociale, 6

41042 Fiorano Modenese (MO)

dichiariamo che il prodotto: telecamera Modello 338 rispetta i requisiti essenziali della Direttiva EMC 2004/108 CEE

in quanto risulta conforme alle prescrizioni delle norme armonizzate:

EN 55022:2006 + A1:2007

EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

(IEC 61000-4-2:2008; IEC 61000-4-3:2008;

IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008)

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell’art. 13 del Decreto  Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative  alla  riduzione  dell’uso  di  sostanze  pericolose nelle apparecchiature elettriche  ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L’utente  dovrà, pertanto, conferire  l’apparecchiatura  integra dei  componenti

essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta di  differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio,  al trattamento e  allo  smaltimento  ambientale  compatibile  contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del  prodotto da  parte dell’utente  comporta l’applicazione delle sanzioni  amministrative di  cui al D.Lgs n. 22/1997” (articolo 50 e  seguenti del D.Lgs n.  22/1997).