Manuale Magnus

Grazie per aver acquistato il tracker , questo manuale mostrerà le operazioni base ed avanzate. Leggerlo con cura prima di utilizzare il dispositivo. Alcuni comandi potrebbero esser soggetti a cambiamenti, ogni cambiamento sarà integrato nell’ultima versione presente sul sito dell’importatore.

- Introduzione

Il Tracciatore GPS funziona sulla base della rete  GSM/GPRS/LBS/AGPS e il posizionamento GPS, ha una funzione di monitoraggio e posizione in tempo reale. Sarà possibile anche richiedere la posizione specifica tramite SMS o tramite collegamento al server (opzionale).

- Specifiche

| Batteria | 5000MAH/ 15000MAH |
| --- | --- |
| DImensioni | 90*65*28mm/ 90*65*45mm |
| Peso | 160g/ 315g |
| Bande | 850/900/1800/1900Mhz |
| Rete | GSM/GPRS |
| GPS Chip | UBLOX7 |
| GSM/GPRS Modulo | MTK6261D |
| GPS Sensibilità | -159dBm |
| GPS Inizializzazione | Iniziale 45-120S In attesa 35S In utilizzo 1S |
| Volt | Input 5V |
| Charger Voltage | Input 110V-220V |
| Batteria | Il dispositivo invierà un messaggio quando la batteria sarà inferiore a 3.45V |
| Temperatura limite | -40°C to +85°C |
| Temperatura di utilizzo | -20°C to +65°C |
| Umidità | 5%--95% |

- Istruzioni Operative

Per il primo utilizzo attivare il dispositivo inserendo la sim card nel verso corretto ed I led incominceranno a lampeggiare indicando la ricerca del segnale

3.1 Tipo di SIM CARD

a. Sim GSM

b. SIM con traffico dati e GPRS attivo

- c. Gli operatori virtuali sono sconsigliati

- d. Il consumo è di 800 MB al mese con un intervento ogni 5 secondi

3.2 Inserimento SIM

a.  Aprire delicatamente la gomma lateriale

- b. Inserire la SIM nello slot

c. Non installare altri dispositivi che non supportino il GSM

d. Chiamare il dispositivo per controllare che sia inserita correttamente

e. Chiudere con cura la gomma di protezione

3.3 Descrizione Led

| Colori stabili | Represents |
| --- | --- |
| Giallo | GSM Segnale OK |
| Blu | GPS Segnale OK |
| Rosso | Accensione |

- Settaggi UTENTE

| 1.Inizializzazione (Ripristino di fabbrica) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testo |  | Parametro |  | Esempio |  |
| Comando |  | FORMAT |  | FORMAT |  |
| Risposta |  | OK |  |  |  |
| ### 2. Localizzazione Singola |  |  |  |  |  |
| Richiesta Posizione | Il GPS risponderà con la posizione |  |  |  |  |
| Testo comando | Parametro |  | Esempio |  |  |
| Comando | G1234 |  | G1234 |  |  |
| Risposta | Google link + Date + Time + IMEI + Speed |  |  |  |  |

| 3.Numero autorizzati （Cancellare il numero ADMIN se vi sono troppi allarmi） |  |  |
| --- | --- | --- |
| Testo comando | Parametro | Esempio |
| Aggiungi un numero | admin123456+Spazio+Telefono | Admin123456 339000000 |
| Risposta | admin ok |  |
| Cancellare i numeri | D101# |  |
| Riposta | OK |  |
| Controllo numeri | C10# |  |
| Risposta | 101#numero |  |

| 4.Cambio password (Dovrà essere di 6 cifre) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Testo comando | Parametro | Esempio |
| Comando | password123456+Spazio+nuovapassword | Password123456 666888 |
| Risposta | password ok |  |

| 5. Intervallo invio dati al server |  |  |
| --- | --- | --- |
| Testo comando | Parametro | Esempio |
| Comando | FREQ,123456,20 | FREQ,123456,20 |
| Risposta | OK |  |
| Descrizione comando | L’invio dei dati avverrà ogni 20 secondi, è consigliato l’utilizzo di un valore di 30-60 secondi per limitare il consumo batteria o il costo dei dati |  |

| 6. Fuso orario (GMT) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Testo comando | Parametro | Esempio |
| Comando | zone123456 E08 | In GMT+1 esempio: zone123456 e01 |
| Risposta | OK |  |

| 7. Allarme Velocità |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Testo comando | Parametro |  | Esempio |
| Comando | speed123456+spazio+speed |  | speed123456 080 |
| Risposta | OK |  |  |
| Descrizione comando | Invierà un sms di allarme segnalato come Overspeed ai numeri autorizzati quando supererà gli 80 Km\h |  |  |
| Disattivare l’allarme | speed123456 000 | speed123456 000 |  |

| 8. Allarme basso voltaggio |  |
| --- | --- |
| Descrizione | Il dispositivo invierà l’allarme basso voltaggio quando la batteria sarà inferiore a 3.45V |

| 9. Allarme Vibrazione |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Testo comando | Parametro |  | Esempio |
| Comando | Primo SMS: vibtime123456,1 Secondo SMS: 125# |  | vibtime123456,1 125# |
| Disarmo Vibrazione | 181+Password+T+0 | 1810000T0 |  |

| # 10.Voice monitoring |  |  |
| --- | --- | --- |
| Testo comando | Parametro | Esempio |
| Comando | 88 | 88 |
| Descrizione Comando | - Il dispositivo richiamerà il numero di telefono dal quale è stato inviato l’sms per poter effettuare l’ascolto ambientale |  |

| 11.Caduta dal mezzo |  |
| --- | --- |
| Descrizione | Quando il crpuscolare è coperto, quindi non esposto alla luce, il dispositivo entrerà in funzione armata. Non appena il crepuscolare tornerà a vedere la luce chiamerà il numero autorizzato dopo 15 secondi |

| 12. Richiesta Stato |  |  |
| --- | --- | --- |
| Testo comando | Parametri | Esempio |
| Comando | CXZT | CXZT |
| Risposta | Stato dispositivo |  |

| - 13. Riavvio Dispositivo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Testo comando | Parametri | Esempio |
| Comando | CQ | CQ |
| Descrizione Comando | Il riavvio avverrà in 20 secondi |  |

Attivazione Interfaccia WEB

www.gpstky.net

L’account sul sito e lo spostamento del gps dovrà essere effettuato dal rivenditore.

SMS da invire per il server -->  IP 220.231.203.248 7700

SMS da inviare per l'APN in base all'operatore:

TIM --> apn123456 ibox.tim.it

Vodafone --> apn123456 web.omnitel.it

Wind --> apn123456 internet.wind

Applicazione Mobile IOS e Android: Tracker King .

Avvertenze:
1. Non far cadere il dispositivo
2. Non Immergere o usare in ambienti troppo polverosi

3. Non esporre ad ambienti troppo caldi o troppo freddi, seguire attentamente le indicazioni del manuale

4. Pulire il dispositivo con un panno umido senza  utilizzare prodotti chimici o detergenti

5. Non dipingere o modificare